[image: image33.wmf]Wireless

Ethernet

Switch

Režim1  - 

Bridge

[image: image34.wmf]

Obsah

1Kapitola 1 Úvodem


21.1
Obsah balení


21.2
Funkce jednotky


21.3
Specifikace


31.4
Popis jednotky


5Kapitola 2 Umístění a zapojení jednotky


6Kapitola 3
 Konfigurace přístupového bodu


63.1
Příprava konfigurace


93.2
Statistiky


103.2.1
Stav jednotky


103.3
Nastavení režimu provozu


133.4
Nastavení bezdrátové části


193.4.1
Pokročilá nastavení rádiového přenosu


213.4.2
Způsob užití zařízení


233.4.3
Zabezpečení


273.4.4
Filtrování MAC adres


293.5
Nastavení IP


293.5.1
Nastavení TCP/IP portu LAN


303.5.2
Nastavení TCP/IP portu WAN


343.6
Ovládání


343.6.1
Nastavení DDNS


353.6.2
Časový server


353.6.3
Změna hesla


363.6.4
Uložení/Obnovení konfigurace


373.6.5
Aktualizace


383.6.6
Test sítě


383.6.7
Watchdog/Restart


393.7
Síť & Firewall


393.7.1
Režim sítě


393.7.2
Blokování IP adres


403.7.3
Blokování MAC adres


413.7.4
Blokování portů


413.7.5
Směrování portů


423.7.6
Nastavení DMZ (Demilitarizovaná zóna)


423.8
Limit rychlosti


433.9
Restart


44Kapitola 4
 Odstraňování potíží




Kapitola 1 Úvodem

Děkujeme za zakoupení tohoto přístupového bodu. Jedná se o jednotku pro budování sítí dle standartu 802.11b či 802.11g. Bezdrátové sítě jsou tvořeny přístupovými body (Jednotka v režimu “Access Point”) a klientskými zařízeními (Jednotka v režimu Infrastructure). Pro propojení více počítačů bez přístupového bodu lze použít nastavení AD-HOC, pro vybudování spoje Bod-Bod pak režim WDS/Bridge.

Tato jednotka podporuje bezpečnostní systémy WEP,WPA,ESSID a filtr MAC adres pro zajištění bezpečnosti bezdrátové sítě. Díky těmto bezpečnostním standardům můžete zabránit neautorizovanému přístupu do Vaší bezdrátové sítě.

Tato jednotka je vybavena anténou se ziskem 2 dB. Anténa je připojena pomocí SMA konektoru s reverzní polaritou, což umožňuje záměnu antény za silnější či lépe směrový typ, který bude lépe splňovat požadavky zákazníka na území, pokryté signálem. Pro připojení silnější antény je však třeba dodržet zákonná omezení, platná v oblasti, kde je AP využíváno. 

Jednotka nabízí velmi snadné ovládání pomocí libovolného webového prohlížeče. Díky integrovaným DHCP funkcím je možné automatické přiřazování TCP/IP informací všem dostupným bezdrátovým klientům, což výrazně zjednodušuje zprovoznění a užívání bezdrátové sítě.

Tento přístupový bod obsahuje firmware, vyvinutý speciálně pro použití v České Republice.  Firmware se vyznačuje mnoha speciálními funkcemi, mezi které patří regulace výstupního výkonu, podpora routování, speciální provozní režimy či regulace průtoku dat jednotkou.

Poznámka: Tento manuál je napsán pro verzi firmware 1.4.2. U novějších firmware se mohou objevit funkce, které nejsou v této verzi manuálu podchyceny. 
1.1 Obsah balení

Balení jednotky obsahuje následující části:

· Jeden rychlý instalační manuál

· Jeden přístupový bod

· Jeden napájecí adaptér
· Jeden uživatelský manuál
1.2 Funkce jednotky

· Kompatibilní se specifikací IEEE 802.11b/g (DSSS) 2.4GHz.

· Vysoká rychlost přenosu až 54Mbit/sec. 

· Jednoduchá integrace do stávající LAN sítě.

· Automatické snižovaní přístupové rychlosti při zarušeném prostředí. 

· Šifrovací funkce 64/128-bit WEP a WPA pro zabezpečení bezdrátového přenosu.

· Integrovaný DHCP server pro automatické přidělování IP adres.

· Ovládání pomocí www prohlížeče. 
1.3 Specifikace

· Standarty: IEEE 802.11b/g (Bezdrátová část), IEEE 802.3 (Lan část)

· Přenosové rychlosti: 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1Mbit/sec s automatickým snižováním v zarušeném prostředí

· Bezpečnost: 64/128-bitové WEP a WPA šifrování přenosu

· Frekvenční rozsah: 2.400~2.4835GHz (ISM pásmo)

· Modulace: CCK@11/5.5Mbps, DQPSK@2Mbps a DBPSK@1Mbps

· Bezdrátová technologie: DSSS pro 802.11b, OFDM pro 802.11g

· Anténa: Externí odpojitelný dipól 2dB (konektor RP-SMA)

· Síťový konektor: 10/100Mbps RJ-45 x 1

· Napájení: 12VDC, 0.5A

· Vysokofrekvenční výkon: max 19.8 dBmW
· LED diody: Napájení, 5x LAN Linka/Aktivita, Rádiová Aktivita

· Rozměry jednotky: 30(výška) x 127(délka) x 96(šířka) mm 

· Teplotní rozsah: 

Provoz: 0~55°C

Skladování: -20~70°C

· Vlhkost: 10-90% (Nekondenzující)
· Certifikace: FCC, CE
1.4 Popis jednotky

Čelní panel

Na přední části jednotky je umístěn provozní panel se sedmi světelnými diodami, informujícími o provozu zařízení. Popis funkcí těchto diod naleznete v tabulce.

	LED
	Barva
	Stav
	Popis

	Power
	Oranžová
	Svítí
	Napájení jednotky připojeno.

	
	
	Nesvítí
	Není napájení.

	Ethernet
	Zelená
	Svítí
	Linka připojena.

	
	
	Bliká
	Linka vysílá či přijímá data.

	
	
	Nesvítí
	Linka odpojena

	Wireless
	Zelená
	Bliká
	Rádiový Příjem či vysílání

	
	
	Nesvítí
	Rádio nevysílá ani nepřijímá data.

	LAN 1-4
	Zelená
	Svítí
	Linka připojena.

	
	
	Bliká
	Linka vysílá či přijímá data.

	
	
	Nesvítí
	Linka odpojena


Zadní panel

Připojovací konektory zařízení jsou umístěny na zadním panelu. Popisy jednotlivých konektorů naleznete na přední straně jednotky.
· Anténní konektor - Antenna
Kruhový zlatý konektor RP-SMA slouží pro připojení dodávané, či zákazníkem použité antény.

· Napájecí konektor – DC12V
Slouží pro připojení napájecího napětí 12V DC 0.5A. Výrobce doporučuje užívat pouze dodávaný typ zdroje. Při užití jiného zdroje a následného poškození jednotky zaniká záruka na celé zařízení.
· Ethernet
Konektor pro připojení zařízení do běžné LAN počítačové sítě kabelem Cat.5,5E či Cat.6. Tento port je v ovládání označován jako „ETH1“
· LAN Switch
4 konektory pro připojení zařízení do běžné LAN počítačové sítě kabele Cat.5,5E či Cat.6. Všechny 4 porty jsou rovnocené a v ovládání označeny jako „ETH0“
· Reset

Tlačítko reset může být použito následujícími způsoby.

1) Stisknutím tlačítka na dobu kratší než 4 sekundy dojde k restartu přístupového bodu. Konfigurační parametry zůstanou v tomto případě zachovány.

2) V případě ztráty hesla či IP adresy je možné resetovací tlačítko stisknout na dobu delší než 4 sekundy. V tom případě dojde k obnovení továrního nastavení a restartu přístupového bodu na výchozí adrese a se základním uživatelským jménem a heslem.                                                               .

Kapitola 2 Umístění a zapojení jednotky

1. Nalezněte optimální umístění jednotky pro vaši aplikaci

Je-li jednotka použita s dodávanou anténou v režimu Access Point  -přístupový bod, pak optimální umístění jednotky je co nejblíže středu oblasti, kterou potřebujete signálem pokrýt. V případě klientské aplikace je pak vhodné umístění v co nejmenší možné vzdálenosti od přístupového bodu, na který budete jednotku připojovat. Pro použití s externí anténou je vždy nutné nejprve spočítat celkový vyzářený výkon, či případně další parametry, potřebné pro dodržení místních zákonných omezení. Pro použití v ČR laskavě čtěte kapitolu „Způsob užití zařízení“ tohoto manuálu. Je-li použita externí venkovní anténa, doporučujeme zvolit umístění přístupového bodu tak, aby připojovací kabel k anténě byl co nejkratší. Delším kabelem vždy zvyšujete útlum trasy a tak snižujete citlivost sestavy jednotka-anténa. Snížením citlivosti dochází následně i ke snížení dosahu zařízení.

2. Připojení jednotky do vaší počítačové sítě.

Pro připojení jednotky do switche,hubu či počítače užijte standardní UTP či STP kabel kategorie 5,5E,či 6. Ve výchozím nastavení je jednotka v režimu plný bridge, proto k připojení můžete využít jakýkoliv konektor RJ-45.
3. Připojení napájecího adaptéru

Používejte pouze adaptér dodaný s jednotkou. Použitím jiného adaptéru může dojít k poškození zařízení.

Tím je zapojení jednotky kompletní.

Kapitola 3 Konfigurace přístupového bodu

3.1 Příprava konfigurace

Tato jednotka poskytuje snadné ovládání pomocí www prohlížeče. Pro přístup ke konfiguraci následujte níže popsané kroky

Z vašeho PC

Ujistěte se, že Váš počítač je nastaven ve stejném IP rozsahu jako bezdrátová jednotka. Tovární TCP/IP nastavení jednotky je následující.

Výchozí IP adresa: 192.168.1.1

Výchozí maska: 255.255.255.0

Konfigurace TCP/IP parametrů Vašeho PC. 

1a) Windows 95/98/Me

1. Stiskněte tlačítko Start a vyberte záložku Nastavení, poté Ovládací panel. Objeví se okno Ovládací panely .

2. Poklepejte na ikonu Síťové připojení. 
3. Zkontrolujte zobrazené položky. Pokud není protokol TCP/IP nainstalován, stiskněte tlačítko Přidat .Pokud TCP/IP již nainstalováno je, pokračujte na krok 6.

4. V dialogu  Typ součásti sítě vyberte Protokol a stiskněte Přidat.

5. V okně Typ síťového protokolu vyberte TCP/IP a opět stiskněte Přidat. Pro dokončení instalace můžete potřebovat instalační disk operačního systému.

6. Po instalaci protokolu TCP/IP se opět vřaďte do seznamu součástí sítě, označte TCP/IP protokol a stiskněte tlačítko Vlastnosti.
7. Zkontrolujte všechny tabulky a vyplňte je dle následujících parametrů:

· Vazby: Označte Klient sítě Microsoft a Sdílení souborů a tiskáren.

· Brána: Všechna pole zůstávají prázdná.
· Konfigurace DNS: Vyberte Nepoužívat DNS.
· WINS: Vyberte nepoužívat WINS .
· IP Adresa: Vyberte Zadat IP adresu. Zadejte IP adresu a masku dle následujícího příkladu

· IP Adresa: 192.168.1.3 (jakákoliv IP adresa v rozsahu 192.168.1.2~192.168.1.254 je možná, nenastavujte 192.168.1.1)

· Maska sítě: 255.255.255.0

8. Restartujte počítač. Po restartu bude mít počítač Vámi zadanou IP adresu

1b) Windows XP
1: Stiskněte tlačítko Start a vyberte Ovládací panely, poté klikněte na  Síťová připojení Objeví se okno Síťová připojení

2: Poklepejte na ikonu Připojení k místní síti. 

3: V následujícím okně vyberte ze seznamu TCP/IP a stiskněte tlačítko Vlastnosti.
4: Otevřené okno Protokol sítě Internet (TCP/IP) – vlastnosti vyplňte shodně s následujícím vzorem.
[image: image1.png]Internet (TCP/IP) - viastnosti
[Dbecne |

Fodponiedi si automatickou korfiguraci P, e mosné ziskal nastavent
protokol IP autamalicky.  opagném piipadé vam sprévné nastaven
poradi spravee sité

O Ziskat dresulP 22 servera DHEP autmtcky
© Poutitnicldeict s

Adresa IP: 192.188. 2 . 2
Maska pocite N

Wjohoe! bréna

© Pousit néskedu adesy server NS
Upfedrstfovan serve DNS

Mahradin server DNS:





5: Stiskněte tlačítko OK. Vaše PC je nyní nastaveno pro připojení k jednotce.
2. Zadejte ip adresu jednotky 192.168.1.1 do Vašeho www prohlížeče pro přístup k konfiguraci. Ve výchozí konfiguraci jednotka není chráněna heslem a jménem.
3. Nyní můžete konfigurovat Váš nový přístupový bod.

Konfigurace z bezdrátové stanice

1. Ujistěte se, že Vaše bezdrátová stanice je ve stejném IP rozsahu jako Access Point. V případě že není, postupujte dle výše uvedených informací k nastavení jednotlivých operačních systémů.

2. Připojte se na přístupový bod.

Pro připojení bezdrátovým přenosem k jednotce je třeba nakonfigurovat Váš adaptér v bezdrátové stanici na stejné ESSID, jaké má Vaše jednotka. V továrním nastavení má AP tyto parametry:

· ESSID je nastaveno na “GWP-301”

· Operační režim |Stanice Infrastruktura 

· WEP šifrování je vypnuto

3. Zadejte  do vašeho www prohlížeče IP adresu 192.168.1.1 a stiskněte ENTER.

4. Nyní můžete začít konfiguraci parametrů Vaší jednotky.

3.2 Statistiky
[image: image2.png]Statistiky
Bezdratova cast
Nastaveni IP
Ovladani

Sit' & Firewall
Limit rychlosti

Pouiit nastaveni
Restartovat jednotku

Pauitl Fridge
Refimupsiate
wran Fipojen - bl
ssin wWRT1

Hedet 5 Oblbens {2

Print [y Pr

) Print L

WiFi Adaptér WRT-311

Stavjednotky Dostupné sité Data  Bezdrétova pripojeni  WDS piipojes

Aktualni stav jednotky

Tato strénka ukazuje aktulni nastavent jednotky

Systémové parametry.

Doba béhu

Verze firmware

odon:1

Konfigurace bezdratové casti

Operacni mad
Typ provozu
Nazevsité - SSID
Operacni kanil
Sifrovani
MAC adresa bezdritové Casti
Aktuaini stav
Rychlost pripojen
ace protokolu TCP/IP.
Zpiisob pouiti
1P Adresa
Sitova maska
‘Wchozi brana

MAC adresa ethernet éasti

goal
(WEB

Stanice
2.4 GHz pouze 802.11b

WRT-311

Piipojen

1 mbitrs

Pewna P

192.168.1.1

255.255.255.0

© Internet





Obrazovka “Aktuální stav jednotky” je dostupná přes Statistiky --> Stav jednotky

Zde vidíte úvodní stránku po vstupu do ovládání jednotky. K jednotlivým konfiguračním parametrům přistupujete pomocí dvojice nabídek. V levé horní části pod logem výrobce se nachází primární nabídka s hlavními položkami. Nad samotnou obrazovkou je pak umístěna dynamická nabídka. Její obsah se mění v závislosti na aktuálně vybrané položce hlavní nabídky.

3.2.1  Stav jednotky

Na této úvodní obrazovce jsou k dispozici informace o současném nastavení jednotky, době běhu od posledního restartování, verzi hardware i software jednotky, nastaveném síťovém klíči, provozním módu jednotky atd. Důležitou informací zde, kterou budete potřebovat pro nastavení Vaší bezdrátové sítě, je údaj “WiFi MAC adresa – BSSID”. Jedná se o síťovou adresu bezdrátové části jednotky, kterou se jednotka hlásí do Vaší bezdrátové sítě. Jestliže užíváte jednotku v módu “Stanice – Infrastruktura”, pak je třeba v případě filtrování MAC adres na přístupovém bodu, k němuž se napojujete, zajistit propuštění této MAC adresy filtrováním.

3.3 Nastavení režimu provozu

Prvním krokem při nastavování jednotky je volba provozního režimu z hlediska routování sítí.


[image: image3.png]iFi Adaptér WRT-311 - Microsoft Internet Explorer

oubor  Upra brackt  Qblbené Népayida

WiFi Adaptér WRT-311

Rezim sité

Bezdratova cast

Nastaveni IP

Oviada Sit'ové prostiedi

Limit rychlosti Pakety mohou prochézet transparentné (skrz sitovy most), se smérovanim, anebo s piekladem
adres. Nasledujici rezimy vystihujl moZné zplisoby zapojeni adaptéru do vas sité.

Pousit nastaveni ZImény provedené na této strance aktivujte pomoci tlagitka ‘pouZit nastaveni. Predtim viak

(e e dikladné zkontrolite nastaveni tjkajief se IP, WWWW rozhrani adaptéru a pripadné funkznosti
bezdrétového pripojent

'Vtomto rezimu je radiova East primo propojena na cist ethernetu. Neize
Pauitl Fridge S Bridge: Pouzivat routovaci funkce, maskovani P adres je vypnuto. Veskera
Refimupsiate - ‘se portu WAN budou ignorovina, steiné tak nastaveni.
wran Fipojen - bl firewallu,
ssin wWRT1 LAN: ethoseth

2 ® | " \an:wian

LAN: ethg+wian | V1échtorezimech je priichod paketli fizen smérovaci tabulkou kterd
3 ® ANt ‘wyiaduje sprévné nastaveni briny a P Jednotivyich rozhrani.
o @ LANeihtenian

CIBaiD ‘adresu ). WAN rozhrani miize byt navic piipojeno prostrednictvim

5. ® . LAN:eihl  pppOE neho PPTP protokolu do i sié. Nastaveni ikalicise frewailu
- ® | wa:ethy+wian

LAN: etho

s ® 'WAN: eth1+wlan

WAN = Wide Area Network neboli glob
wian = bezdrtova ést adaptéru
eth0 = ethernet port oznaceny na krytu jako LAN SWITCH

eth1 = ethernet port oznaceny na kiytu jako Ethernet





Prvním krokem při nastavování jednotky je volba provozního režimu z hlediska routování sítí. K této konfigurační nabídce se dostanete pomocí menu Síť&Firewall záložka Režim sítě. Jednotka nabízí 6 operačních režimů. 

[image: image35.wmf]Straight

C

o

r

e

V defaultním nastavení je jednotka v režimu 1- BRIDGE, kdy jsou všechny tři rozhraní na stejné úrovni. Ze všech tří rozhraní je jednotka dostupná na stejné IP adrese. Všech 5 portů RJ-45 je na stejné úrovni. Toto nastavení je obvyklé při použití zařízení jako přístupového bodu a v některých případech i v režimu klientského zařízení. Veškerá nastavení, týkající se provozu překladu adres NAT nejsou dostupná.

[image: image36.wmf]Wireless

Ethernet

Switch

Režim 6  - NAT

WAN

LAN

P

ř

e

k

l

a

d

 

a

d

r

e

s

Režim 2 se typicky používá pro provoz klientské jednotky bez DMZ portu. Jednotka je pak k internetu připojena pomocí bezdrátového rozhraní. Pro připojení klientských počítačů může být použitý kterýkoliv z všech 5-ti klientských portů, Pro počítače zákazníků je pak tato jednotka užívána jako výchozí brána. Pro konfiguraci je jednotka dostupná na příslušných IP adresách strany LAN a WAN. Toto nastavení je zpravidla kombinováno s funkcí DHCP serveru, který automaticky přiřazuje adresy jednotlivým počítačům.
[image: image37.wmf]Wireless

Ethernet

Switch

Režim 4  - NAT

WAN

LAN

P

ř

e

k

l

a

d

 

a

d

r

e

s

 Typickým požitím režimu 3 je jednotka užitá jako běžný bezdrátový router, například pro připojení ADSL, či Ethernet. V tom případě je internet přiveden kabelem do RJ-45 portu označeného jako Ethernet. Klientské počítače jsou pak připojeny buď kabelem do portů LAN Switch, či bezdrátově. V tom případě je třeba rádio nastavit do režimu přístupový bod.

[image: image38.wmf]Wireless

Ethernet

Switch

Režim 5  - NAT

WAN

LAN

P

ř

e

k

l

a

d

 

a

d

r

e

s

Režim 4 je určen pro speciální případy. Internet je připojen pomocí metalického kabelu do kteréhokoliv portu Switche. Ostatní porty Switche jsou pak volné pro připojení zařízení, dostupných přímo z Internetu. Bezdrátová část v tomto režimu se pak nastavuje jako Přístupový bod, pomocí kterého můžou být další zařízení připojená za překladem adres. Stejně v tomto zapojení pracuje i port Ethernet.
[image: image39.wmf]Wireless

Ethernet

Switch

Režim 3  - NAT

WAN

LAN

P

ř

e

k

l

a

d

 

a

d

r

e

s

Režim 5 nalezne využit pouze ve speciálních případech. V tomto režimu je spojen Switch s bezdrátovým rozhraním. Za překladem adres je umístěn pouze port Ethernet. Toto nastavení lze použít například při zapojení, kdy je Internet přiveden bezdrátovým rozhraním a je třeba připojit více serverů, které mají být přímo dostupné. Servery jsou pak připojeny do Switche, pro zákaznický počítač či další switch za firewallem zbývá port Ethernet.

[image: image40.wmf]Wireless

Ethernet

Switch

Režim 2  - NAT

WAN

LAN

P

ř

e

k

l

a

d

 

a

d

r

e

s

Režim 6 je podobný režimu 2 a je také určen především pro připojení Internetu pomocí bezdrátové sítě. Rozdíl je pouze v zapojení portu Ethernet, který je v tomto případě umístěn před firewalem a je jej tedy možné použít jako Demilitarizovanou zónu pro připojení počítače či serveru, který je přímo dostupný ze strany WAN sítě.

3.4 Nastavení bezdrátové části
Tato multifunkční jednotka pracuje v několika operačních režimech: Přístupový bod, Stanice, Systém WDS a přístupový bod WDS. 

Mód provozu “Přístupový bod” se užívá v případě, kdy tato jednotka slouží jako centrální bod Vaší bezdrátové sítě, ke kterému se následně připojují další bezdrátové adaptéry v módu Stanice - Infrastruktura. 

Operační mód “Stanice” se dále dělí na dva typy. “Stanice” se užívá v případě sítí, kde existuje centrální přístupový bod, jak bylo popsáno výše. V případě užití operačního režimu “Ad Hoc” lze vytvořit síť přímo mezi jednotlivými adaptéry bez účasti centrálního přístupového bodu. (Komunikace typu Peer-to-Peer)

[image: image41.jpg]


Operační režim typu “Systém WDS” (jinak také nazývaný BRIDGE) je určen především pro propojení dvou (“Bridge Point-to-Point”) či více (“ Bridge Point-to-Multipoint”) LAN sítí dohromady. 

Proč je režim Systém WDS/Bridge vhodnější k propojování LAN sítí?

Při užití operačních režimu Stanice(oba typy) dochází u jednotek ve shodě s WiFi standarty ke změně hlavičky paketu na druhé úrovni – tedy k záměně MAC adresy koncového zařízení za MAC adresu jednotky. V některých aplikacích, kdy se za jednotkou nachází více než jedno koncové zařízení může tato záměna síťové adresy způsobit problémy. V režimech Bridge se naproti tomu jednotka chová zcela transparentně i na druhé úrovni a MAC adresy v hlavičce paketu ponechává beze změny.


Speciálním případem režimů Systém WDS je pak typ “Přístupový bod WDS”. V tomto operačním režimu může být jednotka využita zároveň jako přístupový bod i jako Bridge spojující LAN sítě.

Nastavení parametrů bezdrátového přenosu v režimu “Přístupový bod”:

[image: image4.png]daptér WRT-311

Gpravy  Zobrazit

Statistiky
Bezdratova cast

Pouiit nastaveni
Restartovat jednotku

Pauitl Fridge
Refimupsiate
wran Fipojen - bl
ssin wWRT1

- Microsoft Internet Explorer,

Oblibené

WiFi Adaptér WRT-311

Zikladni nastaveni Pokroéilé nastaveni  Zabezpeceni  Filtrace MAC adres

Zakladni nastaveni radiového modulu
Tato strénka se vyuziva pro zakladni konfiguraci parametrd radiového provozu jednotky.

Typ provozu:
Operacni mad:
Nazevsité SSID:
Operacni kan
Norma pro Wi

Piipojens stanice:

Dostupné sit




Pokročilá nastavení pro systém WDS/Bridge:

[image: image5.png]) WiFi Adaptér WRT-311 - Mozilla Firefox

Bezdratova cast
Nastaveni IP
Oviada:

Sit' & Firewall
rychlosti

Restartovat jednotku

Pauitl
Relim uyslate
wran
ssin

lt WiFi Adaptér WRT-311

Zakladni nastaveni Pokroéilé nastaveni  Zabezpeceni  Filtrace MAC adres  Systém WDS

Nastaveni WDS/Bridge

Pro pouZiti systérmu WDS/Bridge Je tieba nastavit na této strang MAC adresy piipojenjch
jednotek. Piipojend jednotka musi byt provozovéna nia stejném operagnim kandlu, s povolenjm
systémern WDS a se stejnjm nastavenim zabezpegeni. Pro funkci systérmu WDS je nutné, aby
MAC adresa této jednotky byla zéroveii zadéna také na vSech ostatnich pripojenych jednotkéch
WDS/Bridge je mozné pouzit u operacniho madu Piistupovy bod, Stanice, & samostatnd

miac acresa [ poznémica [





Stránka “Nastavení WDS/Bridge” je dostupná v Bezdrátová část ( Systém WDS. Tato stránka je dostupná pouze po nastavení některého operačního režimu, podporujícího systém WDS.

Popis nastavovaných parametrů:

	Parametr
	Popis

	Název sítě – SSID

(Základní nastavení rádiového modulu)
	Parametr SSID (až 31 ASCII znaků) představuje klíč, na základě kterého dochází ke spojení jednotlivých adaptérů v rámci bezdrátové sítě. Nastavením různých síťových klíčů můžete zajistit fungování několika bezdrátových sítí ve stejné oblasti a v rámci stejného frekvenčního rozsahu. SSID je třeba nastavit shodně na přístupovém bodu a na všech klientských adaptérech, které se k němu připojují. Standardně je tento klíč nastaven na “default”, doporučujeme však toto nastavení při instalaci změnit. SSID se nastavuje v režimech provozu “Přístupový bod”, Stanice AD HOC”, “Stanice Infrastruktura”, “Systém WDS”  a “Přístupový bod WDS”

	Typ provozu:

(Základní nastavení rádiového modulu)
	Tato položka dává uživateli možnost definovat provozní režim jednotky pouze pro standart 802.11b, pouze pro 802.11g či pro oba dva standarty současně. 

	Operační kanál:

(Základní nastavení rádiového modulu)
	Tímto nastavením uživatel definuje operační kanál jednotky. Pro použití v rámci států Evropské unie (s výjimkou Španělska) je k dispozici celkem 13 kanálů. Výběr operačního kanálu se neprovádí v režimu “Stanice – Infrastruktura” ve které je kanál automaticky nastaven dle Přístupového bodu se shodným nastavení ESSID.

[image: image42.wmf]Straight

C

o

r

e

Překrývání operačních kanálů

Vzhledem k dělení frekvenčního pásma na 13 kanálu a vzhledem k šířce využívaného frekvenčního pásma dochází k překrývání jednotlivých kanálů. Proto, je-li tato možnost, nejlepších výsledků dosáhnete při používání WiFi přístupových bodů tak, aby se jednotky v dané oblasti nacházely alespoň 3 až 5 kanálů od sebe. Například využívat tedy kanály 1,7,13, kdy již k žádnému vzájemnému rušení nedochází.


	Norma pro WiFi
(Základní nastavení rádiového modulu)
	V tomto políčku vybíráte normu pro provoz rádiové části. Pro použití v České Republice volte ETSI.

	MAC Adresa:

(Nastavení WDS/Bridge)
	V režimech typu Bridge a WDS systém je třeba definovat MAC adresy všech připojených bezdrátových jednotek, které systém využívá k vzájemné identifikaci členů dané Bridge či WDS struktury.

	Nastavit zabezpečení:

(Nastavení WDS/Bridge)
	V operačních režimech typu WDS můžete využít toto tlačítko pro nastavení šifrování přenosu z bezpečnostních důvodů.

	Zobrazit statistiky:

(Nastavení WDS/Bridge)
	V režimu WDS můžete pomocí tohoto tlačítka zobrazit tabulku se statistickými informacemi o přenosech jednotlivých WDS klientů.

	Připojené stanice:

(Základní nastavení rádiového modulu)
	Stisknutím tlačítka “Zobrazit aktivní stanice” dojde k otevření okna s přehledem aktuálně připojených klientů a přenosových parametrů těchto stanic.

	Dostupné sítě:

(Základní nastavení rádiového modulu)
	Použitím tlačítka na prohledání dostupných sítí v operačním módu Stanice vyvoláte tabulku dostupných bezdrátových sítí. Vybráním bezdrátové sítě a stisknutím tlačítka Připojit bude Vaše jednotka automaticky nakonfigurována pro připojení k dané síti. V případě, že síť využívá některý ze zabezpečovacích protokolů, je třeba samotné zabezpečení nastavit ručně.

	
	


Pro uložení změn stiskněte tlačítko “Použít” v levém rohu stránky .Nyní můžete přejít k nastavování dalších parametrů, či začít užívat Vaši jednotku.

Nastavení zabezpečení pro režim WDS

Tlačítko “Nastavit zabezpečení” otevře obrazovku pro zabezpečení bezdrátového přenosu v operačních módech typu “Systém WDS”.Podporovány jsou metody zabezpečení WEP a WPA.

[image: image6.png]Nastaveni zabezpe&eni systému WDS

Na této strénce nastavujete zabezpecent pro prenos pomoci systému WDS. V piipadé vyuZiti
zabezpecen je tieba se ujistit, Ze Klice pro Sifiu jsou na vSech pipojenych WDS stanicich
nastaveny shiodné

WEP Hiié:

Formt sdileného

Sdileny kiié:





	Parametr
	Popis

	Typ zabezpečení:
	V této položce můžete vybrat typ zabezpečení, které bude použito. K dispozici jsou typy WEP , WPA a WPA s podporou RADIUS serveru

	Formát WEP klíče:
	Tato položka je použita pouze v případě šifrování WEP. Označuje formát, ve kterém budou klíče zadávány. Na výběr jsou typy ASCII a Hexadecimální tvar.

	WEP klíč:
	Hodnota výchozího klíče pro šifrování WEP.

	Formát sdíleného klíče:
	V této položce vybíráte formát klíče systému WPA. Opět lze vybrat z typu ASCII či Hexadecimální.

	Sdílený klíč:
	Klíč pro šifrování dat v systému WPA.


Pro uložení změn stiskněte tlačítko “Použít” v levém rohu stránky .Nyní můžete přejít k nastavování dalších parametrů, či začít užívat Vaši jednotku.

Tabulka aktivních připojených stanic

Tato stránka informuje o aktuálně připojených klientských stanicích k přístupovému bodu. Můžete vyhledávat informace o MAC adresách klientů, o přijatých a odeslaných paketech či době, po které bude stanice od AP odpojena.

[image: image7.png]9 nttp://192.168.1.1 - Seznam WDS Klientii - Mozilla Firefox EEx

Seznam WDS klientd

Nasledujici tabulka ukazuje seznam pripojenych WOS Klientd a statistiku prenosi kazdého 2
nich

AC Airosa|Olstans pakety|Cyby v ponosn Piat pakery) Akauai rychlosiibps)
-





	Parametr
	Popis

	MAC Adresa
	MAC adresa připojené stanice



	Odesláno paketů
	Počet paketů, odeslaných této stanici od jejího připojení



	Přijato paketů
	Počet paketů, přijatých od dané stanice.



	Aktuální rychlost
	Aktuální rychlost linkového přenosu v Obit/sec



	Úspora energie
	Informace, zda stanice je v současné chvíli v módu úspory energie.



	DHCP vyprší
	Doba, po které bude stanice odpojena od přístupového bodu. V případě, že stanice nekomunikuje po tuto danou dobu, bude odpojena a při obnovení komunikace se musí automaticky znovu připojit.



	Obnovit
	Opakované načtení tabulky aktivních připojených stanic.



	Uzavřít
	Uzavření okna


Prohledání okolí

Pokud je jednotka v některém z operačních módů typu “Stanice” Dojde po stisknutí tlačítka “Dostupné sítě” k vyhledání všech dostupných bezdrátových sítí. Tabulka poskytuje informace o SSID sítě, MAC adrese nalezené jednotky, provozním kanálu, typu sítě a síle signálu.  Po vybrání dané sítě v pravém sloupci můžete nastavit parametry dané sítě tlačítkem “Připojit”. Pokus síť využívá některý z šifrovacích standardů, je nutné bezpečnostní parametry nastavit ručně.
[image: image8.png]9 hittp://192.168.1.1 - Dostupné sité - Mozilla Firefox

Seznam dostupnych bezdratovych siti

Na této strance je zobrazen aktudlni seznam siti, dostupngch v operatnim médu Stanice. Pa
wvybréni poZadované sité a stisknuti tlaitka pripojit bude jednotka automaticky nastavena na
parametry pro piipojeni k dané siti. Parametry zabezpeceni je viak tieba zadat ruéng.

T T T T

WRT-311 00:e0:4cB1BEA1 | 7(B) ap

garfield 20 1@ ap ne 2





3.4.1 Pokročilá nastavení rádiového přenosu

Na této stránce lze zadat podrobněji parametry, ovlivňující bezdrátový provoz. Parametry jsou defaultně nastaveny tak, že je není při běžném provozu třeba měnit, nicméně v zarušeném prostředí může jejich optimalizace přinést zvýšení přenosové rychlosti či nižší chybovost přenosu.

[image: image9.png]) WiFi Adaptér WRT-311 - Mozilla Firefox

Sh c“'l n

Zakladni nastaveni Pokro

WiFi Adaptér WRT-311

nastaveni | Zabezpeceni Filtrace MAC adres  Systém WDS

Statistiky

Bezdratova cast

Nastaveni IP Pokrotila nastaveni radiového prenosu

Ovladani . . - — P

GHE R Na této strance Ize zadat podrobn&ji parametry, ovliviiujici bezdrétovy provoz. Parametry jsou

" defaultng nastaveny tak, Ze je neni pfi beZném provozu tieba ménit, nicméné v zarugeném

imit rychlosti e e Pl D82nem Provez . nene "
prostiedi miZe jejich optimalizace piinést zvigeni prenasové rychlosti i niz&i chybovast prenosu.

Restartovat jednotku Typ autentifikace: @ Otevieny systém @ Sdileny kiic @ Automaticky

255 75

Uroveii Fragmentac

o Uroveri RTS: EZER o-2>547)
foutti
Redimuysiaie Interval Beacon paketu: 100 (20.1024 ms)
i pojen-35¥i
ssi0 ! Linkov rychlost: v
DTIM Period:
Typ preambule:
Skrjt SSID: ®zapnuto © wpnuto
Funkce IAPP: ©zapnuto @ wpnuto
Ochrana pro 802.11g: Ozapnuta @ wpnuta
zolace bezdritowych Kienti ®zapnuta © wpnuta

Zde se definuje maximlni Grove vysflacio signalu. Sila signalu je tfeba nastavit v soulady s
regulaci, platnou ve stété pouZiti. Pii pousitiv CR je celkovy vyzéfenj vikon omezen na 20
dBrmW. Celkovy vyzafeny vikon Ize piiblizng spofitat nastavenjm vikonem jednotky plus zisk
pouZité antény minus dtiurn propojovaciho kabelu. Kromé celkového vyzérengho vikonu je tieba
brét v iivahu také mozné omezeni spektralni hustoty. Dale viz. generalnilicence & GL-12/R/2000
pro uZivéni pasern 2.4 a 5GHz vydané podle zékona . 151/2000 Sb.

Zmény nastaveni se projevi a2 po restartu jednotky.

‘ysilacivjkon 802.11b
‘Wsilacivjkon 802.11g





	Parametr
	Popis

	Typ autentifikace
	Toto pole nabízí tři možnosti. Při výběru možnosti „Otevřený systém“ se do sítě může připojit jakákoliv stanice bez ohledu na šifrování. Pokud vyberete „Sdílený klíč“, pak se lze do sítě připojit pouze jednotkou, která má nastaven stejný sdílený klíč v nastavení zabezpečení. Hodnota Automaticky pak kombinuje oba dva režimy.



	Úroveň fragmentace
	Úroveň fragmentace určuje maximální velikost paketu při fragmentaci dat k odeslání. Pokud nastavíte příliš nízkou hodnotu, dojde ke snížení výkonu.

	
	

	Mezní hodnota RTS
	Pokud je velikost paketu menší než mezní hodnota RTS, přístupový bod nepoužije k odeslání tohoto paketu mechanismus RTS/CTS.



	Interval Beacon paketu
	Časový interval, ve kterém přístupový bod vysílá signál (beacon). Signál slouží k synchronizaci bezdrátové sítě.



	Linková rychlost
	Přenosová rychlost určuje rychlost přenosu dat, kterou používá tento přístupový bod. Přístupový bod používá k přenosu paketů nejvyšší možnou vybranou rychlost přenosu.



	Typ preambule
	Typ preambule určuje délku bloku CRC v rámci během bezdrátové komunikace. Možnost „Krátký úvod“ je vhodná v bezdrátových sítích s vysokým provozem. Možnost „Dlouhý úvod“ může poskytovat spolehlivější komunikaci.



	Skrýt SSID
	Pokud zakážete funkci „Skrýt SSID“, může každá bezdrátová stanice umístěná v oblasti pokrytí tohoto přístupového bodu snadno zjistit jeho přítomnost. Pokud vytváříte veřejnou bezdrátovou síť, je doporučeno povolit tuto funkci. Povolení funkce „Skrýt SSID“ může poskytovat lepší zabezpečení.

	Funkce IAPP
	Pokud povolíte funkci IAPP, bude přístupový bod automaticky vysílat informace o přiřazených bezdrátových stanicích jeho sousedům. To usnadní plynulé přecházení bezdrátové stanice mezi přístupovými body. Pokud vaše bezdrátová síť LAN obsahuje více než jeden přístupový bod a je třeba, aby se bezdrátové stanice pohybovaly, je doporučeno povolit tuto funkci. Zakázání funkce „IAPP“ může poskytovat lepší zabezpečení.

	Ochrana 802.11g
	Tato funkce se také nazývá Ochrana CTS. Mechanismus ochrany je doporučeno povolit. To umožňuje snížit míru kolizí mezi bezdrátovými stanicemi 802.11b a 802.11g Pokud je povolen režim ochrany, bude propustnost přístupového bodu nepatrně nižší z důvodu potřeby přenosu vysokého počtu rámců.

	Izolace bezdrátových klientů
	Tato funkce bude použita pouze v operačním režimu Přístupový bod. Po aktivaci této funkce dojde k zablokování komunikace mezi jednotlivými klienty v rámci přístupového bodu.

	Vysílací výkon 802.11b
	Zde je možné definovat vysílací výkon pro provoz dle standartu 802.11b, tedy s modulací CCK. Při nastavování výkonu se vždy seznamte s omezeními, platnými v oblasti, kde je jednotka užívána. Pro použití v ČR se držte pokynů v kapitole „Užití zařízení“

	Vysílací výkon 802.11g
	Zde je možné definovat vysílací výkon pro provoz dle standartu 802.11g, tedy s modulací OFDM. Při nastavování výkonu se vždy seznamte s omezeními, platnými v oblasti, kde je jednotka užívána. Pro použití v ČR se držte pokynů v kapitole „Užití zařízení“


Klepnutím na tlačítko Použít v dolní části obrazovky uložte výše uvedenou konfiguraci. Nyní můžete nakonfigurovat další části nebo začít používat přístupový bod.
3.4.2 Způsob užití zařízení

Zařízení WRT-311 lze v České Republice používat dle Veřejného oprávnění  VO-R12/08/2005-34. Jednotku lze užívat v pásmu, označovaném a – 2.400-2.483,5 MHz. Pro provoz v tomto pásmu je třeba vybrat v nastavení bezdrátové části standart WiFi ETSI.


Výše uvedené veřejné oprávnění omezuje v daném pásmu dva parametry: Celkový vyzářený výkon je omezen na hodnotu 100mW (20 dBmW), spektrální hustota v pásmu 1MHz na 10 dBmW. Jednotka využívá modulaci DSSS  s šířkou kanálu 22 MHz v režimu 802.11b, v režimu 802.11g modulaci OFDM, šířka kanálu je 16 MHz. 
3.4.2.1 Definice výkonu anténního systému

Samotná anténa je k jednotce připojena vysokofrekvenčním kabelem. Celkový výkon anténního systému pak závisí nejen na zisku antény, ale také na útlumu tohoto kabelu. Výkon anténního systému pak lze snadno spočítat odečtením útlumu kabelu od zisku antény. Nominální útlum kabelu zjistíte v datovém listu výrobce kabelu. Není-li útlum definován pro frekvenci, kterou nastavujete, použijte nejbližší hodnotu. Tento výsledek pak aplikujte na níže uvedenou tabulku.

	Provozní režim jednotky 
	Nastavení výkonu
	Spektrální hustota na 1MHz (dBmW)
	Max. výkon anténního systému
	Celkový výkon (dBmW)

	b only
	4
	-4
	14
	18

	b only
	5
	-3
	13
	18

	b only
	6
	-3
	13
	19

	b only
	7
	-2
	12
	19

	b only
	8
	-2
	12
	20

	b only
	9
	-1
	11
	20

	b only
	10
	-1
	10
	20

	b only
	11
	-1
	9
	20

	b only
	12
	0
	8
	20

	b only
	13
	1
	7
	20

	b only
	14
	1
	6
	20

	b only
	15
	2
	5
	20

	b only
	16
	2
	4
	20

	b only
	17
	3
	3
	20

	b only
	18
	3
	2
	20

	b only
	19
	4
	1
	20

	b only
	20
	4
	0
	20

	g only nebo b/g
	3
	-8
	17
	20

	g only nebo b/g
	4
	-8
	16
	20

	g only nebo b/g
	5
	-7
	15
	20

	g only nebo b/g
	6
	-6
	14
	20

	g only nebo b/g
	7
	-4
	13
	20

	g only nebo b/g
	8
	-4
	12
	20

	g only nebo b/g
	9
	-3
	11
	20

	g only nebo b/g
	10
	-2
	10
	20

	g only nebo b/g
	11
	0
	9
	20

	g only nebo b/g
	12
	0
	8
	20

	g only nebo b/g
	13
	0
	7
	20

	g only nebo b/g
	14
	2
	6
	20

	g only nebo b/g
	15
	3
	5
	20

	g only nebo b/g
	16
	4
	4
	20

	g only nebo b/g
	17
	4
	3
	20

	g only nebo b/g
	18
	6
	2
	20

	g only nebo b/g
	19
	7
	1
	20

	g only nebo b/g
	20
	7
	0
	20


Pozor – je zakázáno užívat antény vlastní výroby, či antény kde zisk není jasně definován!!!
3.4.3 Zabezpečení

Přístupový bod poskytuje všechny funkce zabezpečení bezdrátové sítě LAN, včetně WEP, IEEE 802.11x, IEEE 802.11x s WEP, WPA s předem sdíleným klíčem a WPA se servery RADIUS. Tyto funkce zabezpečení umožňují zabránit neoprávněnému přístupu do vaší bezdrátové sítě LAN. Zkontrolujte, zda bezdrátové stanice používají stejnou funkci zabezpečení.

Poznámka: V režimu „Přístupový bod WDS“ může přístupový bod pracovat jako stanice a přístupový bod zároveň. Nastavení zabezpečení v režimu „Přístupový bod WDS“ se vztahuje pouze na funkce přístupového bodu. 

[image: image10.png]iFi Adaptér zilla Firefo

lt WiFi Adaptér WRT-311

Zakladni nastaveni Pokroéilé nastaveni  Zabezpeceni  Filtrace MAC adres  Systém WDS

Bezdratova cast
i 1P Nastaveni zabezpec&eni jednotky
Na této strané |ze nastavit parametry pro zabezpeeni bezdritového provozu.

Nastave:
Ovladani
& Firewall
Limit rychlosti

Pouiit nastaveni
Restartovat jednotku

MG6d ovéfovani WPA: ORadius server ® Sdileny kiié

Pauitl Fridge
Refimupsiate

wran Fipolen - 3
ssin wWRT1

TCPAP Port

Poznamka: Pro irovéni WEP je tieba zadat hodnoty kiiéh





Pouze WEP

Pokud vyberete 64bitový nebo 128bitový klíč WEP, je třeba zadat klíče WEP pro šifrování dat. WEP klíče zadáváte na zvláštní stránce po stisku tlačítka „Nastavit klíč WEP“ Můžete vygenerovat vlastní klíč a zadat jej. Je možné zadat čtyři klíče WEP a vybrat jeden z nich jako výchozí. Přístupový bod potom může přijímat libovolné pakety zašifrované jedním z těchto klíčů. Šifrování WEP lze použít v režimu „AP“, režimu „Stanice – AD-HOC“, režimu „Stanice – Infrastruktura“ a režimu „Přístupový bod WDS“ .

[image: image11.png]Nastaveni KIigd WEP Sifry

Na této strénce Ize padrobné nastavit Siftovaci klice zabezpeteni WEP





	Parametr
	Popis

	Délka klíče
	Je možné vybrat 64bitový nebo 128bitový klíč k šifrování přenášených dat. Delší klíč WEP poskytuje vyšší úroveň zabezpečení, ale nižší propustnost.

	Formát klíče
	Pro klíč WEP je možné vybrat ASCII znaky (alfanumerický formát) nebo hexadecimální číslice (v rozsahu „A-F“, „a-f“ a „0-9“). Například:

ASCII znaky: guest

Hexadecimální číslice 12345abcde

	
	

	Výchozí klíč 
	Vyberte jeden ze čtyř klíčů pro šifrování dat. Použije se pouze klíč vybraný v poli „Výchozí klíč“.

	
	

	Šifrovací klíč 1 –  4
	Klíče WEP slouží k šifrování přenášených dat v bezdrátové síti. Vyplňte textové pole podle níže uvedených pravidel.

64bitový WEP: jako šifrovací klíče zadejte 10 hexadecimálních číslic (v rozsahu „A-F“, „a-f“ a „0-9“) nebo 5 znaků ASCII.

128bitový WEP: jako šifrovací klíče zadejte 26 hexadecimálních číslic (v rozsahu „A-F“, „a-f“ a „0-9“) nebo 10 znaků ASCII.


Klepnutím na tlačítko Použít v dolní části obrazovky uložte výše uvedenou konfiguraci. Nyní můžete nakonfigurovat další části nebo začít používat přístupový bod.

Používat ověřování  802.1x

Protokol IEEE 802.1x je ověřovací protokol. Každý uživatel se musí před přístupem k bezdrátové síti LAN přihlásit k přístupovému bodu pomocí platného účtu. Ověřování provádí server RADIUS. V tomto režimu je uživatel ověřen pouze pomocí protokolu IEEE 802.1x, během komunikace se neprovádí šifrování dat. Protokol 802.1x bez šifrování lze použít v režimu „Přístupový bod“ a režimu „Přístupový bod WDS“ .

	Parametr
	Popis

	IP adresa serveru RADIUS
	IP adresa externího serveru RADIUS.

	
	

	Port serveru RADIUS
	Port služby externího serveru RADIUS.

	
	

	Heslo serveru RADIUS
	Heslo k externímu serveru RADIUS.


Klepnutím na tlačítko Použít v dolní části obrazovky uložte výše uvedenou konfiguraci. Nyní můžete nakonfigurovat další části nebo začít používat přístupový bod.

Předem sdílený klíč WPA
Metoda WPA (Wi-Fi Protected Access ) je pokročilý zabezpečovací standard. Pro ověřování bezdrátových stanic a šifrování dat během komunikace je možné použít předem sdílený klíč. Provádějí se časté změny šifrovacího klíče pomocí metod TKIP nebo CCMP(AES). Při napadení není proto snadné prolomit šifrovací klíč. Tím se výrazně zlepšuje zabezpečení. Šifrování s předem sdíleným klíčem WEP lze použít v režimu „Přístupový bod“, režimu „Stanice – AD-HOC“, režimu „Stanice – Infrastruktura“ a režimu „Přístupový bod-WDS“.
	Parametr
	Popis

	WPA(TKIP)
	Metoda TKIP umožňuje měnit často šifrovací klíč a tím zlepšit zabezpečení bezdrátové sítě LAN.

	WPA2(AES)
	Tato metoda používá protokol CCMP k častým změnám šifrovacího klíče. Metoda AES poskytuje šifrování vysoké úrovně a umožňuje zvýšit zabezpečení bezdrátové sítě LAN.



	Formát klíče
	Pro předem sdílený klíč WEP je možné vybrat vstupní frázi (alfanumerický formát) nebo hexadecimální číslice (v rozsahu „A-F“, „a-f“ a „0-9“). Například:

Vstupní fráze: iamguest

Hexadecimální číslice 12345abcde

	
	

	Sdílený klíč
	Předem sdílený klíč slouží k ověřování a šifrování dat přenášených v bezdrátové síti. Vyplňte textové pole podle níže uvedených pravidel.  Hex: jako předem sdílené šifrovací klíče zadejte 64 hexadecimálních hodnot (v rozsahu „A-F“, „a-f“ a „0-9“) nebo vstupní frázi délky nejméně 8 znaků.


Klepnutím na tlačítko Použít v dolní části obrazovky uložte výše uvedenou konfiguraci. Nyní můžete nakonfigurovat další části nebo začít používat přístupový bod.

WPA RADIUS

Metoda WPA (Wi-Fi Protected Access ) je pokročilý zabezpečovací standard. K ověřování bezdrátových stanic a poskytnutí klíče relace pro šifrování dat během komunikace je možné použít externí server RADIUS. Provádějí se časté změny šifrovacího klíče pomocí metod TKIP nebo CCMP(AES). Tím se výrazně zlepšuje zabezpečení. Šifrování WPA RADIUS lze použít v režimu „Přístupový bod“ a režimu „Přístupový bod WDS“.
	Parametr
	Popis

	WPA(TKIP)
	Metoda TKIP umožňuje měnit často šifrovací klíč a tím zlepšit zabezpečení bezdrátové sítě LAN.

	WPA2(AES)
	Tato možnost používá protokol CCMP k častým změnám šifrovacího klíče. Metoda AES poskytuje šifrování vysoké úrovně a umožňuje zvýšit zabezpečení bezdrátové sítě LAN.

	IP adresa serveru RADIUS
	IP adresa externího serveru RADIUS.

	Port serveru RADIUS
	Port služby externího serveru RADIUS.

	Heslo serveru RADIUS
	Heslo k externímu serveru RADIUS.


Klepnutím na tlačítko Použít v dolní části obrazovky uložte výše uvedenou konfiguraci. Nyní můžete nakonfigurovat další části nebo začít používat přístupový bod.

3.4.4 Filtrování MAC adres

Přístupový bod umožňuje filtrování MAC adres, které zabraňuje v přístupu do bezdrátové sítě neoprávněným MAC adresám.

[image: image12.png]lt WiFi Adaptér WRT-311

Zakladni nastaveni Pokroéilé nastaveni  Zabezpeceni  Filtrace MAC adres  Systém WDS

Nastaveni filirovani MAC adres
Pokud poufijete nastaveni "Povolit zadané”, pak pouze stanice s MAC adresou, uveder
Limit rychlost seznamu budou schopny se k pristupovému badu pripojit. U nastaveni

brénite v pristupu stanicim, které jsou zadény v seznamu.

Restartovat jednotku Nastave
MAC Adres:

Pauitl
Relim uyslate
wran
ssin




	Parametr
	Popis

	Nastavení filtru MAC adres
	Povolí nebo zakáže funkci filtrování MAC adres.

	Tabulka filtrování MAC adres
	Tato tabulka obsahuje záznamy MAC adres bezdrátových stanic, kterým chcete umožnit přístup k síti. Pole „Komentář“ obsahuje popis bezdrátové stanice s příslušnou MAC adresou. Toto pole usnadňuje rozlišení bezdrátových stanic.



	Přidání MAC adresy do tabulky
	V níže uvedené oblasti „Nová“ vyplňte pole „MAC adresa“ a „Poznámka“ bezdrátové stanice, kterou chcete přidat, a klepněte na tlačítko „Přidat“. Bezdrátová stanice bude potom přidána „Tabulky filtrování MAC adres“. Pokud před přidáním naleznete nějakou chybu, kterou chcete změnit, klepněte na tlačítko „Vymazat“ a pole „MAC adresa“ a „Komentář“ budou vymazána.



	Smazání vybraných MAC adres
	Pokud chcete některou MAC adresu odebrat z „Tabulky filtrování MAC adres“, vyberte v tabulce adresy, které chcete odebrat a klepněte na tlačítko „Smazat vybrané“. Chcete-li odebrat z tabulky všechny MAC adresy, klepněte na tlačítko „Odstranit vše“.



	Smazat vše
	Klepnutím na tlačítko „Smazat vše“ je možné vymazat celou tabulku.


Klepnutím na tlačítko Použít v dolní části obrazovky uložte výše uvedenou konfiguraci. Nyní můžete nakonfigurovat další části nebo začít používat přístupový bod.

3.5 Nastavení IP
V bodě hlavní nabídky, označeném jako ethernetová část, lze definovat veškeré parametry spojené s používáním protokolu TCP/IP.

3.5.1 Nastavení TCP/IP portu LAN

[image: image13.png]iFi Adaptér

Statistiky
Bezdratova cast

Nastaveni IP
Oviadani
it' & Firewall
Limit rychlosti

Poutit nastave:
Restartovat jednotku

Pauitl
Relim uyslate
wran
ssin

WiFi Adaptér WRT-311

Nastaveni IP pro LAN  Nastaveni IP pro WAN

Nastaveni rozhrani LAN

Na této strénce miiZete nastavit parametry protokolu TCRAP, tykajci se rozhrani LAN, tedy
rozhran, které v operagnim reZirmu ROUTER sméuje do lokalni sité. V reZimu BRIDGE je toto
nastavent pouZita pouze pro sprévu jednotky.

AN Rozhi

1P Adresa:

Maska sité:

‘Wchozi
Provoz DHCP:

Rozsah adres pro DHCP:

Protokol 802.1d:

Klonovat MAC Adresu:





Na této stránce můžete nastavit parametry protokolu TCP/IP, týkající se rozhraní LAN, tedy rozhraní, které v operačním režimu ROUTER směřuje do lokální sítě. Toto nastavení bude také použito v operačním režimu BRIDGE. Kromě standardních TCP/IP parametrů, jako je IP adresa, síťová maska a výchozí brána se zde definují také parametry, spojené s využíváním služeb DHCP.

DHCP může být používáno v několika provozních režimech:
DHCP Klient: v tomto režimu zařízení očekává přidělení vlastních TCP/IP 
parametrů nadřazeným DHCP serverem.

DHCP Server: při využití tohoto operačního režimu je naopak jednotka sama poskytovatelem informací o TCP/IP nastavení pro další klienty. Jsou předávány parametry IP adresa, maska a brána. V položce „Rozsah adres pro DHCP“ lze definovat, jaké adresy budou klientům přiřazovány. Po stisknutí tlačítka  „Zobrazit klienty“ bude zobrazen seznam aktuálně přidělených adres, jak ukazuje následující obrázek.

[image: image14.png]' http:4/192.168.1.1 - Seznam klientii DHCP serveru - Mozilla Firefox

Seznam aktualnich klientd DHCP serveru
Na této strance naleznete seznam aktualnich klientd servery DHCP.

1P Adresa MAC Adresa DHCP vyprsi zals)







DHCP vypnuto: v tomto případě nejsou služby protokolu DHCP využívány.

3.5.2 Nastavení TCP/IP portu WAN

Na této stránce definujete nastavení bezdrátového rozhraní, směřovaného do Internetu. Pokud jednotku užíváte v režimu BRIDGE, tato nastavení nebudou použita. Tato stránka je dynamická, její vzhled se mění dle aktuálně vybraného typu připojení do internetu. O výběru vhodného typu připojení rozhoduje způsob použití jednotky, případně Váš poskytovatel konektivity. Tyto typy připojení jsou celkem čtyři:

· Statická IP adresa

[image: image15.png]9 WiFi Adaptér

Edt

WiFi Adaptér WRT-311

Nastaveni IP pro LAN  Nastaveni IP pro WAN

Nastaveni rozhrani WAN
Na této strance definujete nastaveni bezdratového rozhrani, sméfovaného do Internetu. Pokud
Jjednotku uZivate v reZimu BRIDGE, tato nastaveni nebudou poufita.

mit rychlosti

Pouit nastave

Restartovat jednotku
P Adresa:
Maska sité

FosEt ‘Wchozi b

Reim ssie

- DNS server 1:

s
DNS server 2:
DNS server 3:

Klonovat MAC adre:





Režim, při kterém je IP adresa manuálně do zařízení zadána. Kromě IP adresy, brány a masky se zadávají ještě tři názvové servery DNS, které se navzájem při provozu zálohují. Poslední zadávanou položkou je pak možná definice MAC adresy rozhraní WAN.
· DHCP Klient

[image: image16.png]iFi Adaptér

Edt

rychlosti

Pouiit nastaveni
Restartovat jednotku

Pauitl

Retim uysl
wran
ssin

WiFi Adaptér WRT-311

Nastaveni IP pro LAN  Nastaveni IP pro WAN

Nastaveni rozhrani WAN

Na této strénce definujete nastaveni bezdrétového rozhrani, sméfovaneho do Intenetu. Pokud
jednotu uzivte v reZimu BRIDGE, tato nastavent nebudou pouzita.

@ piifadit server DNS automaticky

© Nastavit DNS ruéné

DNS server 1:

DNS server 2:
DNS server 3:

Klonovat MAC adresu:





Při použití nastavení DHCP klient definujete pouze způsob přidělení informace o DNS serveru, případně MAC adresu WAN portu. Ostatní parametry TCP/IP jsou automaticky přiděleny nadřazeným DHCP serverem.
· PPPoE
[image: image17.png]Bezdratova cast
Nastaveni IP
Oviada:

Sit' & Firewall
Limit rychlosti

Poutit nastave:
Restartovat jednotku

Pauitl
Relim uyslate
wran
ssin

WiFi Adaptér WRT-311

Nastaveni IP pro LAN  Nastaveni IP pro WAN

Nastaveni rozhrani WAN
Na této strance definujete nastaveni bezdratového rozhrani, sméfovaného do Internetu. Pokud
Jjednotku uZivate v reZimu BRIDGE, tato nastaveni nebudou poufita.

PEPE

Disco
F ]

Odpoiit po: (1-1000 minut)
Velikost MTU: (n,usz byiti)
® it server DNS automaicy
[ e —
frre— I
oNS server 2 I
frre— I
[r————

Zmén Zmén





Nastavení pro PPPoE (Point-To-Point Protocol Over Ethernet) je často využíváno poskytovateli připojení k internetu. Jedná se o jednoduchý způsob ověřovaného spojení, zabezpečeného jménem a heslem, které je třeba při konfiguraci zadat. Dále se definuje typ spojení (Trvalé, Na vyžádání, Ručně navazované), doba, po které dojde k automatickému odpojení a maximální velikost odeslaného paketu. Opět je zde možnost manuální definice MAC adresy rozhraní.
· PPTP
[image: image18.png]Bezdratova cast
Nastaveni IP
Oviada:

Sit' & Firewall
Limit rychlosti

Poutit nastave:
Restartovat jednotku

Pauitl
Relim uyslate
wran
ssin

WiFi Adaptér WRT-311

Nastaveni IP pro LAN  Nastaveni IP pro WAN

Nastaveni rozhrani WAN
Na této strance definujete nastaveni bezdratového rozhrani, sméfovaného do Internetu. Pokud
Jjednotku uZivate v reZimu BRIDGE, tato nastaveni nebudou poufita.

PPTP

[i72.1.11

@ piifadit server DNS automaticky
© Nastavit DNS rucné

Klonovat MAC adresu:





Nastavení PPTP je určeno k automatickému připojení k Virtuální Privátní síti. Spojení je definováno IP adresou serveru, uživatelským jménem a heslem. Opět zůstává možnost definice MTU, DNS serverů a MAC adresy rozhraní.
3.6 Ovládání

V záložce hlavního menu „Ovládání“ naleznete funkce, spojené s vlastním provozem jednotky, funkce pro aktualizaci softwarového vybavení, změny přístupových hesel atd.

3.6.1 Nastavení DDNS

Dynamické DNS je služba, která umožňuje zaregistrovat platnou doménu pro měnící se (dynamickou) IP adresu. Jednotka podporuje 2 poskytovatele této služby, společnosti DynDNS a TZO. U společnosti TZO je možné zdarma získat 30-ti denní zkušební verzi této služby. Více informací naleznete na www.tzo.com.

[image: image19.png]) WiFi Adaptér WRT-311 - Mozilla Firefox

WiFi Adaptér WRT-311

Dynamické DNS  Casovjserver ~Zména hesla  Ulozeni/ Obnoveni konfigurace  Aktualizace Testsité Watchdog/Restart

Bezdratova cast
Nastaveni IP Nastaveni dynamického DNS

Dynarmicke DNS e sluzba, kietd umozfiuje zaregistrovat platnou doménu pro mnicf se
Gl (dynamickou) IP adresu.
Limit rychlosti !
T] Zapnout DONS
Restartovat jednotku

Posiytovatel sluiby| Joyrons |

Nazev domény:
Pauitl

Relim uyslate
wran
ssin

Pozn
U TZO méte 30 denni zkusebni verzi zde nebo nastavte véS icet pomoci zde
V pilpads DynDNS, wtvoite sviij icet zde




3.6.2 Časový server

Na záložce „Časový server“ je možné definovat konfiguraci pro synchronizaci s časovým serverem NTP. Server lze buď vybrat z připravovaného seznamu, či definovat vlastní. 

[image: image20.png]iFi Adaptér WRT-311 - Mozilla Firefo>

Limit rychlosti

Pouiit nastaveni
Restartovat jednotku

Pauitl
Relim uyslate
wran
ssin

Dynamické DNS | Casovy server |

Synchronizace asu

WiFi Adaptér WRT-311

Zména hesla  Ulozeni / Obnoveni konfigurace  Aktualizace

Nastaveni asu je mozno oviddat verejnymi Gasovmi servery

Aktualn ¢

Casové pasmo:

Den [ +od [ min sex (I

© I v nstaveni 1P)

Test sité

Watchdog/Restart





3.6.3 Změna hesla

Záložka „Změna hesla“, jak již název napovídá, slouží ke změně přístupových hesel k ovládání jednotky:

[image: image21.png]iFi Adaptér WRT-311 - Mozilla Firefo>

Bezdritova éast
Nastaveni IP

& Firewall
Limit rychlosti

Pouiit nastaveni
Restartovat jednotku

Pauitl
Relim uyslate
wran
ssin

Dynamické DNS  Casovjserver Zména hesla  Ulozeni/ Obnoveni konfigurace  Aktualizace

Nastaveni pfistupového hesla pro konfiguraci

Tato strénka umoiitje nastaveni uZivatelského jména a hesla pro konfiguraci jednotky. Pokud
nechéte obé pole nevyplngnd, ochrana bude vypnta

Usivatelské jméno:
Nové heslo:

Kontrola hesla:

Test sité

WiFi Adaptér WRT-311

Watchdog/Restart





	Parametr
	Popis

	Uživatelské jméno
	Zadejte nové uživatelské jméno pro konfiguraci jednotky - až 15místný alfanumerický řetězec. Rozlišují se velká a malá písmena..

	Nové heslo
	Zadejte heslo, které chcete používat pro přihlášení k přístupovému bodu (až 15místný alfanumerický řetězec). Rozlišují se velká a malá písmena.

	Kontrola hesla
	Zadejte znovu heslo pro přihlášení k přístupovému bodu (až 15místný alfanumerický řetězec). Rozlišují se velká a malá písmena.


3.6.4 Uložení/Obnovení konfigurace

Obrazovka Uložení/Obnovení konfigurace  umožňuje uložit aktuální nastavení konfigurace přístupového bodu. Uložení konfigurace poskytuje další ochranu a vhodný způsob, pokud dojde k problémům s přístupovým bodem a je nutné obnovit výchozí nastavení od výrobce. Pokud uložíte nastavení konfigurace, můžete archivovanou konfiguraci znovu načíst do přístupového bodu pomocí tlačítka „Obnovit“. V případě vážných problémů můžete použít možnost Obnovit výchozí nastavení od výrobce. Tato možnost nastaví všechny konfigurační hodnoty na jejich výchozí hodnotu při zakoupení přístupového bodu.
[image: image22.png]iFi Adaptér WRT-311 - Mozilla Firefo>

Bezdritova éast
Nastaveni IP

& Firewall
Limit rychlosti

Pouiit nastaveni
Restartovat jednotku

Pauitl
Relim uyslate
wran
ssin

Dynamické DNS  Casovjserver  Zména hesla | Ulozeni/ Obnoveni konfigurace |

UloZeniiGbnoveni nastaveni

Na této stran Ize konfiguraci Vasi jednotky archivovat do souboru, pifpadng nastaven obnovit
difve ulozeného souboru. Také je mozné zrusit nastaven jednotky a obnovit nastaveni tovarni.

UloZit nastaveni do souboru:

Nahrét zalohované nastaveni:

Obnovit tovarné nastavené parametry:

WiFi Adaptér WRT-311

Aktualizace

Test sité

Watchdog/Restart





3.6.5 Aktualizace

Na stránce „Aktualizace“ lze provést aktualizaci software, užívaného jednotkou v případě, že se jednotka nechová dle předpokladů, či z důvodu  vydání nové verze řídícího software. Po vybrání souboru s aktualizací použijte tlačítko „Nahrát“. Samotná aktualizace může trvat až 180 sekund – po tuto dobu nepřerušujte napájení jednotky. Aktualizaci doporučujeme provádět výhradně pomocí připojení metalickým kabelem. 
V případě, že jste k jednotce připojeni lnikou o nižší datové propustnosti, zatrhněte záložku „pomalý upload“. Tímto se prodlouží doba čekání na dokončení přenosu.

[image: image23.png]iFi Adaptér WRT-311 - Mozilla Firefo>

Bezdritova éast
Nastaveni IP

& Firewall
Limit rychlosti

Pouiit nastaveni
Restartovat jednotku

Pauitl
Relim uyslate
wran
ssin

Dynamické DNS ~ Casovy server

Aktualizace firmware

Pormoci této stranky mi
pornaly upload”

‘Wberte soubor:

Zména hesla  Ulozeni / Obnoveni konfigurace

ete aktualizovat firmware uivany jednotkou. P niZs rychlosti spojent

Llp

aly upload

WiFi Adaptér WRT-311

Aktualizace

Test sité

Watchdog/Restart





3.6.6 Test sítě
Záložka Test sítě obsahuje bežné nástroje pro testování sítí na protokolu TCP/IP. Jsou dostupné nástroje Ping, Arping a Traceroute, včetně příslušných parametrů. Výsledek testování se zobrazuje ve spodním okně. Po zadání parametrů použijte tlačítko ODESLAT.

[image: image24.png]) WiFi Adaptér WRT-311

e

lt WiFi Adaptér WRT-311
'Core
Dynamické DNS ~ Casovyserver Zména hesla  Ulozeni / Obnoveni konfigurace Testsité  Watchdog/Restart

Bezdritova éast
Nastaveni IP

Tde mizete otestovat kvalitu vaSeho spoje.

Cilové adresa
Parametry pfikazu ping

Pauitl

Relim uyslate

wran

ssin

rip min;





3.6.7 Watchdog/Restart

Z provozních důvodů může být někdy vhodné jednotku v automatických intervalech restartovat. V tom případě využijte nastavení pod záložkou „Watchdog/Restart“.  Zde je možné tuto funkci zapnout, ale i definovat čas, po kterém bude k automatickému restartu docházet.
Další možností je pak restartování jednotky v případě ztráty spojení s danou IP adresou. Je třeba definovat interval testu a dále pak jednu či dvě IP adresy. Při testu je vždy kontrolována IP adresa 1, jestliže při testu vykazuje větší ztráty než 20%, přejde se k testování IP adresy 2. Pokud test IP adresy projde, pak k testování IP 2 nedochází. V případě, že ani IP adresa 2 není dostupná, dochází automaticky k restartu jednotky.
[image: image25.png]) WiFi Adaptér WRT-311 - Mozilla Firefox

lt WiFi Adaptér WRT-311

Dynamické DNS  Casovjserver ~Zména hesla  Ulozeni/ Obnoveni konfigurace  Aktualizace Testsité Watchdog/Restart

Bezdratova cast
Nastaveni IP Watchdog a automaticky restart

. Pro zajitén stabilniho provozu miZete pouzit nkterd z typ pldnovansho restartu adaptéru

imit rychlosti

Doba, po které bude jednotica restartovana:

Restart pii ztraté spojeni

Interval : v

Restartovat jednotku

Pauitl
Relim uyslate
wran
ssin

Cilov adresa 1:

Cilové adresa 2:





3.7 Síť & Firewall
Bod hlavní nabídky, označený „Síť a Firewall“ obsahuje nabídky, spojené s provozním režimem celého zařízení, a dále nabídky, týkající se nastavení zabezpečení lokální sítě v případě použití režimu ROUTER.

3.7.1 Režim sítě
Viz kapitola 3.3
3.7.2 Blokování IP adres

Tato položka je dostupná pouze v režimu provozu “NAT Router”. Záznamy v této tabulce umožňují omezit komunikaci z Vaší lokální sítě směrem do Internetu ze zadaných IP adres, což výrazně přispívá k dalšímu zabezpečení Vaší lokální sítě a zabraňuje případnému nechtěnému úniku informací.

Způsob zadávání a mazání položek je zcela shodný s ostatními tabulkami zařízení ( viz. například odstavec 3.2.5)
[image: image26.png]) WiFi Adaptér WRT-311 - Mozilla Firefox

WiFi Adaptér WRT-311

Blokovani IP adres | Blokovani MaC adres  Blokovani portd

Smérovani portl

Blokovani IP adres

Polozky vtéto tabulce jsou pouity k omezeni prichodu nékterjch paketh smefujici -z- it

€07 omezi moZnost zneuziti vaseho intemetového piipojent stejné jako nechtény dnik informaci z
ngkterjch stanic ve vas st

rychlosti

Restartovat jednotku [ Zapnout filtrovani IP
protoco: JERENER

Poutit

Retim sys

wian

ssi Aktudlni filtry:





3.7.3 Blokování MAC adres

Tato položka je dostupná pouze v režimu provozu “NAT Router”. Podobně jako v případě filtrování IP adres, zde je možno filtrovat komunikaci, přicházející ze zadaných MAC adres jednotlivých zařízení Vaší počítačové sítě. 

. Způsob zadávání a mazání položek je zcela shodný s ostatními tabulkami zařízení ( viz. například odstavec 3.2.5)

[image: image27.png]) WiFi Adaptér WRT-311 - Mozilla Firefox

Limit rychlosti

Restartovat jednotku

Pauitl
Relim uyslate
wran
ssin

WiFi Adaptér WRT-311

Rezimsité  Blokovani IP adres | Blokovani MaC adres | Blokovani porth  Smérovani portd  Nastaveni DMZ

Blokovéni MAC adres
Polozky v této tabulce jsou poufity k omezeni prichodu paketd z mistni sité skrz branu. MiZete
toho vyuZit k omezeni a zabezpedeni provozu ve vas siti.

0 annuuv blokovani MAC adres

MAC Adres:





3.7.4 Blokování portů
Tato položka je dostupná pouze v režimu provozu “NAT Router”. V tomto případě je komunikace filtrována na základě zadávaných rozsahů TCP/IP a UDP portů. Do pole “Poznámka” je možné zadávat informace pro snadnou orientaci ve výsledné tabulce.

[image: image28.png]) WiFi Adaptér WRT-311 - Mozilla Firefox

Limit rychlosti

Restartovat jednotku

Pauitl
Relim uyslate
wran
ssin

WiFi Adaptér WRT-311

Rezimsité  Blokovani IP adres  Blokovani MaC adres | Blokovani portd | Smérovani portd  Nastaveni DMZ

Blokovéni TCPIIP port

Na této strénce je moZné zadat porty, které budou blokovény v reZim ROUTER. Tato nastaven
mohou byt uZiteznd pro zabezpedent Vasi sité

W Zrpemiherm e
[—T] Protokol

[ e [ v [ |
'





3.7.5 Směrování portů

Položky v této tabulce řídí přesměrování příchozích portů na vnějším rozhraní brány na libovolnou IP adresu vnitřní sítě. Tím můžete vybrané počítače ve vnitřní síti použít jako servery či mít přístup k jejich vzdálené správě. 
[image: image29.png]) WiFi Adaptér WRT-311 - Mozilla Firefox

WiFi Adaptér WRT-311

Rezimsité  Blokovani IP adres  Blokovani MaC adres  Blokovani portd | Smérovani portd | Nastaveni DMZ

Presmé&rovani portl
Polozky v této tabulce fidi presmérovani prichozich portd na vnéj
sité. Tim miZete vybrané pocitade ve vnitil siti pouZit jako servery &i mit pristup k

im razhran brany na libovalnou

it ! 1P adresu it
(i T Jejch vadslens sprave
Restartovat jednotku [ Zapnout piesmérovani porti

Pozmamia:

“"“ﬂ protokor RN Roesen o oo NN <« N ey
it

Pauitl
Relim uyslate

wian
ssi Aktualni piesmérova





3.7.6 Nastavení DMZ (Demilitarizovaná zóna)

 
Použitím funkce Demilitarizovaná zóna můžete jeden počítač z Vaší sítě zpřístupnit přímo z internetu.Na počítač budou směrovány veškeré služby, kromě služeb, poskytovaných samotným routerem. 

[image: image30.png]) WiFi Adaptér WRT-311 - Mozilla Firefox

WiFi Adaptér WRT-311

Rezimsité  Blokovani IP adres  Blokovani MaC adres  Blokovani porth  Smérovani portd  Nastaveni DMZ

Demilitarizovana zéna

it & Firewall Pouitim funkce Demilitarizovana zéna mizete jeden poita z Va sité zpfistupnit piimo z

ik internetu Na pocitat budou smérovany veskers sluzby, krom sluzeb, poskytovanych samotngrm
i routerern

Ovladani

Restartova jednotku Zapnout DHZ
1P Adresa pocitace pro oz I

Pauitl
Relim uyslate
wran
ssin






3.8 Limit rychlosti

Limitování rychlosti je funkce, hojně používaná poskytovateli internetu. Umožňuje dle zadaných parametrů omezit průtok dat jednotkou, a to zvlášť pro odesílání a zvlášť pro přijímání dat. Tato nastavení jsou dostupná a konfigurovatelná ve všech provozních režimech jednotky.

[image: image31.png]iFi Adaptér Firefo

Edt

WiFi Adaptér WRT-311

Nastaveni rychlosti pfenosu jednotky

Na této strance Ize definovat rychlostni omezent, platné pra celou jednotku Smér pro Upload a
Download je vidy brén z pohledu zakaznika.
Pro pokrodiié ufivatele: Pokud je jednotia v operaénim rezimu BRIDGE, pak se Uploadem
Pouit nastaveni rozumi omezeni vysilani ethemetového rozhrani a Downloadem omezeni vysiléni rozhrani
Restartovat jednotku bezdrétovsho. \/ operacnim rezimu ROUTER se pals tioky jednotiich rozhrani pievrach

rychlosti

ot Limit pro Uploa:
! Limit pro Downioae:

ssin





3.9 Restart

Pokud jednotka přestane správně reagovat, je možné provést vzdálený restart operačního systému. Nastavení nebude změněno. Reset je možné provést klepnutím na tlačítko Restart pod hlavní nabídkou. . Provedení restartu je okamžité, bez potvrzovacího dialogu.[image: image32.png]iFi Adaptér

Ovladani
it' & Firewall
Limit rychlosti

Pousit nastaves
Restartovat jednaikij

Pauitl
Relim uyslate
wran
ssin

WiFi Adaptér WRT-311

Stavjednoty Dostupné sité Data  Bezdratova piipojeni  WDS pripojeni

Prosiim Eekejte
|

Jednotka se restartuje





Kapitola 4 Odstraňování potíží

Tato kapitola poskytuje řešení problémů, ke kterým může docházet při instalaci a provozu přístupového bodu. 

1. Jak je možné ručně zjistit IP adresu a MAC adresu počítače?

1) V systému Windows spusťte program Příkazový řádek.
2) Zadejte příkaz Ipconfig /all a stiskněte klávesu Enter
· IP adresa počítače je označena názvem Adresa IP.
· MAC adresa počítače je označena názvem Fyzická adresa.
2. Co je AD-HOC?

Bezdrátová síť LAN typu AD-HOC je skupina počítačů s adaptéry WLAN, propojených nezávislou bezdrátovou sítí LAN.

3. Co je Infrastruktura?

Konfigurace Infrastruktury označuje společnou bezdrátovou síť LAN a pevnou síť LAN (propojenou kabelem). 
4. Co je BSS ID?

Skupina bezdrátových stanic a přístupový bod vytváří skupinu BSS (Basic Service Set). Počítače ve skupině BSS musí mít nastavenu stejnou hodnotu BSS ID.

5. Co je ESSID?

Konfigurace Infrastruktury může podporovat možnosti roamingu pro mobilní práci. Více skupin BSS může být nakonfigurováno jako ESS (Extended Service Set). Uživatelé v rámci ESS mohou volně cestovat mezi BSS, přičemž je zachováno trvalé připojení ke stanicím bezdrátové sítě a přístupovým bodům bezdrátové sítě LAN.

6. Mohou být data při bezdrátovém přenosu odposlouchávána?

Síť WLAN poskytuje dva způsoby zabezpečení. Na straně hardwaru prostřednictvím technologie DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), která zabezpečuje přenášená data pomocí kódování. Na straně softwaru síť WLAN nabízí funkci šifrování (WEP, WPA, WPA2), která zlepšuje zabezpečení a kontrolu přístupu.

7. Co je WEP?

WEP (Wired Equivalent Privacy) označuje mechanismus zabezpečení dat založený na algoritmu 64(40)bitového sdíleného klíče.

8. Co je WPA?

WPA je zkratka Wi-Fi Protected Access. Jde o zabezpečovací protokol bezdrátových sítí 802.11. WPA poskytuje ochranu dat pomocí šifrování a používá řízení přístupu a ověřování uživatelů.

9. Co je WPA2?

WPA2 poskytuje proti WPA silnější mechanismus šifrování pomocí standardu AES (Advanced Encryption Standard).

10. Co je MAC adresa?

MAC (Media Access Control) adresa je jedinečné číslo přiřazené výrobcem každému zařízení sítě Ethernet, například síťovému adaptéru, a umožňuje identifikovat zařízení na hardwarové úrovni. Toto číslo je ve všech běžných případech trvalé. Na rozdíl od IP adres, které se mohou měnit při každém přihlášení počítače do sítě, MAC adresa zařízení zůstává stejná a je důležitá pro identifikaci v síti.

� EMBED CorelDRAW.Graphic.11  ���











� EMBED CorelDraw.Graphic.7  ���


















































































































































Multifunkční přístupový bod





WRT-311/314





IEEE 802.11b/g


54Mbps











Uživatelský manuál 





� EMBED CorelDRAW.Graphic.11  ���













































































































































































� EMBED CorelDRAW.Graphic.11  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.11  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.11  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.11  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.11  ���








PAGE  

[image: image43.wmf]Wireless

Ethernet

Switch

Režim1  - 

Bridge

[image: image44.wmf]Wireless

Ethernet

Switch

Režim 2  - NAT

WAN

LAN

P

ř

e

k

l

a

d

 

a

d

r

e

s

[image: image45.wmf]Wireless

Ethernet

Switch

Režim 3  - NAT

WAN

LAN

P

ř

e

k

l

a

d

 

a

d

r

e

s

[image: image46.wmf]Wireless

Ethernet

Switch

Režim 5  - NAT

WAN

LAN

P

ř

e

k

l

a

d

 

a

d

r

e

s

[image: image47.wmf]Wireless

Ethernet

Switch

Režim 6  - NAT

WAN

LAN

P

ř

e

k

l

a

d

 

a

d

r

e

s

[image: image48.wmf]Wireless

Ethernet

Switch

Režim 4  - NAT

WAN

LAN

P

ř

e

k

l

a

d

 

a

d

r

e

s

_1200851836.unknown

_1200853545.unknown

_1200853708.unknown

_1200852991.unknown

_1190761376.unknown

_1200850647.unknown

_1200851245.unknown

_996356345.unknown

